Semnale de control MIPS32

s

| Instrucțiune | Opcode Instr[31-26] | RegDst | ExtOp | ALUSrc | Branch | Branch GTZ | Jump | Branch GEZ | Branch NE | MemWrite | Memto Reg | Reg Write | ALUOp[1:0] | function Instr[5-0] | ALUCtrl[2:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100000 | 000 (+) |
| SUB | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100010 | 100(-) |
| SLL | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 000000 | 110(<<a) |
| SRL | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 000010 | 111(>>a) |
| AND | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100100 | 001 (&) |
| OR | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100101 | 010 (¦) |
| XOR | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100110 | 011 (^) |
| ADDI | 001000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 (+) | XXXXXX | 000 (+) |
| LW | 100011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00(+) | XXXXXX | 000 (+) |
| SW | 101011 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 00(+) | XXXXXX | 000 (+) |
| BEQ | 000100 | X | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 01(-) | XXXXXX | 1001(-) |
| BNE | 000101 | X | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 011(-) | XXXXXX | 1001(-) |
| BGTZ | 000111 | X | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 011(-) | XXXXXX | 1001(-) |
| BGEZ | 000001 | X | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 011(-) | XXXXXX | 1001(-) |
| J | 000010 | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | XX | XXXXXX | XXX |